LIITE E

VAASAN PÄÄPYÖRÄILYREITTIEN TALVIHOITOURAKKA 2024-2029

Tehtäväkortit

02.10.2023

# Sisällysluettelo:

1.   MÄÄRITYKSET	3

1.1. Poikkeuksellisen voimakas lumi- tai räntäsade	3

1.2. Poikkeuksellisen haastava liukkaus	3

1.3. Poikkeuksellinen lämpöjakso (1.1.–28.2.)	3

1.4. Lumi- ja jääpolanne	4

1.5. Lähtökynnys vs. maksimilumisyvyys	4

1.6. Reittien suunnittelu eri kalustomäärille	5

1.7. Väylätyypit	5

1.8 Todentaminen	6

2.   TALVEA VALMISTELEVAT TEHTÄVÄT	6

3.   LUMEN JA SOHJON POISTO	7

4.   PYSÄKKIALUEIDEN TALVIHOITO	11

5.   POLANTEEN POISTO JA PINNAN TASAUS	12

6.   LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS	16

7.   LIUKKAUDENTORJUNTA	17

8.   KEVÄTTÄ VALMISTELEVAT TEHTÄVÄT	20

9.   LIUKKAUDENTORJUNTAMATERIAALIN POISTO	21

10. TULVANTORJUNTA	23

11. VÄYLÄ- JA KELITARKASTUKSET	24

12. URAKKARAJOJEN DETALJIKUVAT	27

12.1. 	Urakkarajat risteävien väylien kohdalla	27

12.2. 	Lumivallien madaltaminen	32

12.3. 	Pysäkkikatosalueiden talvihoito	33

12.4. 	Liikennemerkkien puhdistaminen lumesta ja jäästä	34

# 1.   MÄÄRITYKSET

## 1.1. Poikkeuksellisen voimakas lumi- tai räntäsade

Lumi- tai räntäsade katsotaan poikkeukselliseksi, jos

lunta sataa vähintään 20 cm 4 tunnin aikana tai

lunta sataa vähintään 10 cm 4 tunnin aikana ja lumen kinostuminen on poikkeuksellisen voimakasta

Tilaajalla on mahdollista katsoa laatuvaatimuksia läpi sormien, mikä yllä olevat sääolosuhteet toteutuvat. Väylät hoidetaan laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen lakattua/heikettyä tässä asiakirjassa esitettyjen laatuvaatimusten esittämässä toimenpideajassa.

## 1.2. Poikkeuksellisen haastava liukkaus

Keli katsotaan poikkeuksellisen haastavaksi liukkauden torjuntatyön kannalta, jos

väylien pintojen ollessa jääpolanteella ja vettä sataa yli 5 mm 4 tunnin aikana tai

väylän pintojen ollessa paljaana tai tasaisella jääpolanteella ja tulee jäätävä vesisade, joka

  - on yli 15 min pitkä tai

  - kitka on 0,0–0,14 (Märkä jää / erittäin liukas pääkallokeli)

Tilaajalla on mahdollista katsoa laatuvaatimuksia läpi sormien, mikä yllä olevat sääolosuhteet toteutuvat. Väylät hoidetaan laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen lakattua/heikettyä tässä asiakirjassa esitettyjen laatuvaatimusten esittämässä toimenpideajassa.

## 1.3. Poikkeuksellinen lämpöjakso (1.1.–28.2.)

Keli katsotaan poikkeuksellisen haastavaksi sohjon poiston kannalta, jos:

väylien pinnat ovat polanteella ja polannepaksuus on yli 4 cm ja

  - ilman lämpötila on yli +4 °C yli 6 tunnin ajan tai

  - ilman lämpötila on yli +2 °C ja sataa vettä (intensiteetti yli 3 mm/h) yli kolmen tunnin ajan

Tilaajalla on mahdollista katsoa laatuvaatimuksia läpi sormien, mikä yllä olevat sääolosuhteet toteutuvat. Väylät hoidetaan laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen lakattua/heikettyä tässä asiakirjassa esitettyjen laatuvaatimusten esittämässä toimenpideajassa.

## 1.4. Lumi- ja jääpolanne

Polanne on väylän päälle tiivistynyttä lunta ja jäätä. Jääpolanteeksi sanotaan polannetta, joka on jäätynyt tiiviiksi ja kovaksi jäämassaksi. Lumipolanne on tiivistynyt lunta, joka kantaa hyvin ajoneuvon painon ja polanteen pinta on kohtalaisesti työstettävissä normaalilla työkoneella.  Polanteen paksuudelle (riippuu ajanjaksosta ja väylätyyppistä) ja polanteen pinnan tasaisuudelle on määritetty laatuvaatimukset. Polanteen syntymiseen ja pinnan tasaisuuteen vaikuttavat oleellisesti aurauksen aloituskohta ja auraustekniikka sekä sää. Alusterän käytöllä voidaan vähentää polanteen syntymistä ja parantaa polanteen pinnan tasaisuutta. Pehmentyneen polanteen (esim. lämpimän sään tai vesisateen johdosta) poistossa on ajoitus erittäin tärkeää.  Pehmentynyt polanne jäätyy herkästi uudestaan häiritsevän epätasaiseksi. Jäätyneen polanteen poistaminen voi olla todella työlästä. Täten urakoitsijan työmäärän vähentämiseksi suosittelemme ennakointia, joka helpottaa laatuvaatimuksissa pysymistä tuoden säästöä työmäärässä sekä helpottaa bonusten saamista.

## 1.5. Lähtökynnys vs. maksimilumisyvyys

Lähtökynnys on kynnysarvo, jonka täyttyessä aurauksen on viimeistään oltava käynnissä aurausreitillä. Maksimilumisyvyys on suurin sallittu lumimäärä väylän pinnan päällä. Laatuvaatimuksissa on esitetty toimenpidevaatimuksia lähtökynnykselle ja maksilumisyvyydelle. On huomioitava, että töiden aloittamisen mitoittavana tekijänä voi olla lähtökynnys tai maksimilumisyvyys. Lähtökynnyksen arvo on viimeinen ajankohta, jolloin toimenpiteet on aloitettava. Toimenpideajan mukaan tulee mitoittaa reitillä käytettävä kalusto. Alla olevassa kuvassa 1 on havainnollistettu kolme eri tilannetta eri sateen voimakkuuksilla. Kuvassa on kuvitteellisesti merkitty yhden työkoneen toimenpideajaksi 2,5 tuntia.

Kuva 1 Lähtökynnys, maksimilumensyvyys ja toimenpideaika. Kohdassa 1 aloitetaan auraus, jolloin alkupisteen lumimäärä 2 cm aurataan 0 cm:iin. Jatkuvan lumisateen aikana aurattuun kohtaan sataa lunta uudestaan (katkoviiva). Aurausreitin päätepisteeseen 2 päästään kaluston kapasiteetin mukaisessa ajassa (toimenpideaika).  Kohtaan 2 on satanut alkutilanteen (2 cm) lisäksi auraukseen kuluvan ajan verran lunta. Aurauksen jälkeen lumimäärä on 0 cm. Voimakkaan jatkuvan lumisateen aikana reitin auraus on aloitettava heti uudestaan ja tarvittaessa otettava lisäkalusto käyttöön. Lumisateen päättymisen jälkeen lumimäärä ei enää kasva väylällä. Kuvasta nähdään, että sateen voimakkuudella ja kaluston kapasiteetilla on suuri merkitys toimenpiteiden aloitusajankohtaan, jotta työt saadaan tehtyä laatuvaatimusten mukaisesti. Käytännössä lähtökynnysvaatimusta (2 cm) voidaan käyttää kaluston lähtemisajaksi vain hiljaisen tai kohtalaisen sateen aikana.

Kuva 1 Lähtökynnys, maksimilumensyvyys ja toimenpideaika. Kohdassa 1 aloitetaan auraus, jolloin alkupisteen lumimäärä 2 cm aurataan 0 cm:iin. Jatkuvan lumisateen aikana aurattuun kohtaan sataa lunta uudestaan (katkoviiva). Aurausreitin päätepisteeseen 2 päästään kaluston kapasiteetin mukaisessa ajassa (toimenpideaika).  Kohtaan 2 on satanut alkutilanteen (2 cm) lisäksi auraukseen kuluvan ajan verran lunta. Aurauksen jälkeen lumimäärä on 0 cm. Voimakkaan jatkuvan lumisateen aikana reitin auraus on aloitettava heti uudestaan ja tarvittaessa otettava lisäkalusto käyttöön. Lumisateen päättymisen jälkeen lumimäärä ei enää kasva väylällä. Kuvasta nähdään, että sateen voimakkuudella ja kaluston kapasiteetilla on suuri merkitys toimenpiteiden aloitusajankohtaan, jotta työt saadaan tehtyä laatuvaatimusten mukaisesti. Käytännössä lähtökynnysvaatimusta (2 cm) voidaan käyttää kaluston lähtemisajaksi vain hiljaisen tai kohtalaisen sateen aikana.

## 1.6. Reittien suunnittelu eri kalustomäärille

Työnjohdon yhtenä tehtävänä on suunnitella hoitoreitit eri toimenpiteille. Hoitoreittien suunnittelussa tulee suunnitella vähintään auraus- ja liukkaudentorjuntareitit (voivat olla samat) jokaiselle työkoneelle sekä kuinka lisäkalusto otetaan käyttöön normaalia vaativimmissa keliolosuhteissa. Suunnittelussa otetaan huomioon käytettävissä olevan kaluston kapasiteetti hoitaa erityyppisiä väyliä laatuvaatimusten mukaisesti.

Urakoitsija toimittaa tilaajalle aurausreittikartat ja taulukot hyväksyttäviksi ennen töiden aloittamista. Kartoissa ja taulukoissa esitetään lähtöpisteet, tukikohdat/varastot, reittipituudet ja ajettavat reitit eri työkoneille yksilöitynä. Tilaajan vaatimuksesta urakoitsijan on tarkennettava tai tasapainotettava reittejä urakan toteutuksen aikana.

## 1.7. Väylätyypit

Pyöräliikenteen väylät voidaan erotella kuuteen eri tyyppiin: katuosuudet, reunakivellä erotettu

pyörätie, Jkpp-väylä, Baana, pyöräkatu ja päällystämätön jkpp-väylä.

Katuosuudella tarkoitetaan normaalia katua tai tietä (sekaliikenneväylä), joka on otettu tässä urakassa osaksi pyöräilyreittiä. Kadun leveys voi vaihdella poikkileikkaustyypistä riippuen paljonkin, tyypillisimmin tässä urakassa olevat kadut ovat 4,0 m - 6,5 m leveitä. Katuun voi kuulua myös levikkeitä ja kääntöpaikkoja.

Reunakivellä erotetuilla pyöräteillä (reunakivellinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä tai pelkästään pyörätie) tarkoitetaan tiessä tai kadussa kiinni olevaa pyörätietä, joka on erotettu reunakivellä. Väylän tyypillinen leveys on 2,0–3,5 m. Reunakivellä erotetuilla väylillä kunnossapidon haasteena on viereiseltä väylältä tulevat lumet, roiskeet, hiekat jne.

Jkpp-väylällä (yleensä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä) tarkoitetaan perinteistä pyörätietä, joka on erotettu omaksi väyläkseen. Jkpp-väylällä voi olla tiemerkintöjä erottamaan ajosuunnat tai jalankulkijat ja pyöräliikenne toisistaan. Väylään voi kuulua myös levikkeitä. Jkpp-väylän tyypillinen leveys on 3,0–4,5 m.

Baanalla tarkoitetaan leveää jkpp-väylää, jossa on eroteltu jalankulkijat jalkakäytävälle ja pyöräilijät kaksisuuntaiselle pyörätielle. Baanan pyöräilyosuus on tyypillisesti merkitty tumman punaisella pohjavärillä (maali tai väri sekoitettu pinnoitteeseen). Baanan tavoitteellinen leveys on yleensä yhteensä 5,6–6,5 m.

Pyöräkadulla tarkoitetaan katua, jossa pyöräilijälle on annettava esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi. Jalankulkijoiden käytössä on yleensä jalkakäytävä(t). Pyöräkadun leveys voi vaihdella poikkileikkaustyypin mukaan 4,0 m - 6,5 m. Pyöräkatu merkitään liikennemerkillä sekä yleensä myös ajoneuvojen (= pyörät ja autot) käyttämän tilan osalta esim.  tumman punaisella pohjavärillä (maali tai väri sekoitettu pinnoitteeseen). Tällä hetkellä tässä pääpyörätieurakassa on noin 1 km pyöräkatua.

Päällystämätön jkpp-väylä on perinteinen pyörätie, joka on erotettu omaksi väyläkseen ja jota ei ole päällystetty. Väylään voi kuulua myös levikkeittä. Jkpp-väylän tyypillinen leveys on 3,0–4,5 m.

Kaikkien väylätyyppien leveys voi vaihdella maastossa.

## 1.8 Todentaminen

Urakoitsijan tulee itse valvoa ja todentaa visuaalisesti sekä tarvittaessa mittauksin, että laatuvaatimuksissa toteutuvat tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla. Laadun toteutumista valvotaan ja todennetaan urakkaohjelmassa esitettyjen raportointivaatimusten (sää- ja kelitarkastukset, sähköisen työmaapäiväkirjan kirjaukset, automaattinen seurantajärjestelmä), tietojen pohjalta, urakoitsijan oman laadunhallinnan sekä tilaajan tekemillä laadun pistokoetarkastuksilla. Laadun toteutumisen todentamisen mahdolliset lisävaatimukset ja tarkennukset on esitetty laatuvaatimuskohtaisesti tässä dokumentissa. Myös laatulupauksissa mahdollisesti luvattujen työkonekameroiden kuvia ja videoita käytetään laadun toteutumisen todentamisessa.

# 2.   TALVEA VALMISTELEVAT TEHTÄVÄT

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Väylätarkastus.

Aurausviitoituksen asentaminen.

Ennen talvihoitokauden käynnistymistä urakoitsija suorittaa urakkaan kuuluvalla väyläverkolla tarkastuksen, jossa väyläverkko otetaan vastaan tulevaa talvihoitokautta varten. Väylätarkastuksessa tarkistettavia asioita ovat mm.:

Kuivatuksen toimivuuden tarkistaminen. Tarkistus tulee tehdä sateisella kelillä tai välittömästi sateen jälkeen, kuitenkin niin, että viimeisen kuuden tunnin sisään on satanut vähintään 1.5 mm.

Aurausviitoituskohteiden suunnitteleminen

Lumen lähisiirtokohteiden suunnitteleminen. Tilaaja hyväksyy/hylkää suunnitelman.

Aurattavien kohteiden rakenteiden ja varusteiden vaurioiden tarkastaminen sekä dokumentointi

Talvihoitotyötä haittaavien esteiden, rakenteiden ym. selvittäminen (töiden suunnittelu). Talvikauden loppupalaverissa urakoitsijat ilmoittavat työtä haittaavista puiden oksista. Tilaaja raivaa ne pääosin omana työnään. Tarvittaessa tilaaja antaa toimeksiannon suoraan urakoitsijalle. Yksikkökustannus määritellään tarjouksessa.

Päällystevaurioiden ym. talvihoitotyötä vaikeuttavien vaurioiden dokumentointi ja raportointi tilaajalle

Urakoitsija raportoi väylätarkastuksen tulokset ja havainnot tilaajalle viikon kuluessa tarkastuksen tekemisestä. Urakoitsija toimittaa tilaajalle kaikista reittien erityiskohteista/ongelmakohdista tarkemmat kuvat/videot. Talvihoidosta väylän rakenteille ja varusteille aiheutuneet vauriot kuuluvat urakoitsijan vastuulle. Tilaaja voi vapauttaa urakoitsijan korvausvastuusta, mikäli urakoitsijan kykenee todentamaan, ettei vaurio ole aiheutunut hänen toimenpiteistään.

Urakoitsija suunnittelee talvihoitotyön kannalta tarvittavan aurausviitoituksen. Auraustikut tilataan kaupungin toimesta ja urakoitsija asentavaa ne urakka-alueelle. Viitoitus tulee kuitenkin asentaa vähintään väyläverkon baanaosuuksille sekä väylätyypin muutoskohtiin. Aurausviitat voidaan jättää asentamatta kaiteiden kohdalta ja kohdilta, joissa väylän reunassa ei ole päällystämätöntä piennarta. Viitat pystytetään sellaiseen linjaan, että väylä voidaan aurata turvallisesti ja liikennettä vaarantamatta noin 25 cm etäisyydelle viitoista. Aurausviittoina käytetään 1,5–2,0 m pitkiä muovisia, oransseja ja heijastimella varustettuja viittoja.

# SUORITUSAIKA

Työn tulee olla valmis vuosittain 15.10. mennessä.

# LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TODENTAMINEN

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimukset tai tarkennukset |
| --- | --- |
| Työmenetelmä ja työn tulos |  |
| Aurausviitoitus on toteutettu väylärakenteita vaurioittamatta niin, että tulevan talven lumen auraustyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja laadukkaasti. | Urakoitsija arvioi visuaalisesti ja raportoi tarvittaessa puutteista / vaurioista sähköiseen pilvipalveluun. |
| Väylärakenteiden kuivatuksen toimivuus on tarkastettu sadekelillä tai heti sateiden jälkeen (satanut vähintään 1.5 mm viimeisen kuuden tunnin aikana) ennen talvikauden alkua ja havaitut puutteet raportoitu tilaajalle. | Urakoitsijan visuaalinen arviointi. Puutteista raportoidaan sähköiseen pilvipalveluun |
| Väylärakenteiden (esim. päällysteet) sekä väyliin liittyvien varusteiden (esim. liikennemerkit) ja kalusteiden (esim. pysäkkikatokset) kunto on tarkastettu ja havaitut puutteet raportoitu tilaajalle. | Väylätarkastuksen yhteydessä visuaalinen arviointi. Puutteista raportoidaan sähköiseen pilvipalveluun |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

# 3.   LUMEN JA SOHJON POISTO

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Urakassa määriteltyjen väylien lumen ja sohjon poisto. Pyöräteiden ja katujen tai yleisten teiden liittymäalueiden lumen ja sohjon poisto suoritetaan tämän asiakirjan kohdassa 12.1 esitetyin periaattein.

Auratun lumen tai sohjon poistaminen väyliltä ja tarpeen mukaan lumitilojen puuttuessa tai täyttyessä, enintään 75 m etäisyydelle tilaajan hyväksymiin lähisiirtokohteisiin.

Näkemäesteenä olevien lumivallien madaltaminen tämän asiakirjan kohdassa 12.2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Väyliin liittyvien kalusteiden ja varusteiden esteettömän käytön varmistaminen. Varusteita ja kalusteita ovat esimerkiksi liikenteen valo-ohjauksen painonapit ja pyörätelineet.

Liikennemerkkien, viittojen ja opasteiden puhdistaminen luettavuutta haittaavasta jäästä ja lumesta tämän asiakirjan kohdassa 12.4 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Urakassa eriteltyjen, jkpp-liikenteen käyttämien katu- ja yksityistieosuuksien lumen ja sohjon poistotehtävät.

Urakkaan kuuluvien pyöräteiden ja niihin liittyvien katujen välisten liittymien aukaiseminen.

Urakoitsijan itse aikaansaamien aurausvallien poistaminen linja-autoliikenteen pysäkkialueilta ja niiden edustoilta.

Urakkaan kuuluvien liittymäalueiden puhdistaminen lumesta ja sohjosta aurauksen yhteydessä, sisältäen myös pyöräteiden ja kadun välisten liittymien aukaisemisen.

Urakka-alueen varrella ja vieressä olevien suojateiden, niiden liittymien ja keskisaarekkeiden lumen ja sohjon poisto.

Periaatekuvia on esitetty kappaleessa 12.

Työn suorittamisen periaatteena on, että ensimmäisessä vaiheessa työ suoritetaan väylän linjaosuudella yhtenäisenä ja jatkuvana toimenpiteenä. Tämän jälkeen viimeistellään muut väylään ja urakkaan kuuluvat alueet, kuten liittymä- ja pysäkkialueet sekä väylän levennykset ja kääntöpaikat katujen päissä. Liikennettä haittaavat auravallit esimerkiksi katuliittymissä tulee poistaa väylän lumen ja sohjon poistotyön yhteydessä.

Lumen siirtäminen palopostien, muuntamoiden, jakokaappien ja muiden vastaavien laitteiden eteen on kielletty. Lumen läjittämisestä liikenneviheralueille ja viheralueille on sovittava aina tilaajan kanssa. Lumen jättäminen liikenneviheralueelle on sallittu.

Väylät eivät saa kaventua lumettoman ajan leveydestä.

Urakassa tilaajan hyväksymillä väyläosuuksilla, joissa lumitila on puutteellinen (pitkät sillat ym.), väylä saa kaventua enimmillään 30 % lumettoman ajan leveydestä. Väylän kaventuessa tätä enemmän, suoritetaan lumen kuormaus ja kuljetus tehtäväkortin kohdan 6. mukaisesti kolmen vuorokauden kuluessa. Nämäkään väylät eivät saa kaventua hetkeksikään yli 40 % lumettoman ajan leveydestä.

Kohdissa, joissa pyörätie kulkee ajoradassa kiinni ilman välikaistaa, voidaan lumi tai sohjo siirtää tarpeen vaatiessa väliaikaisesti pyörätien reunaan ajoradan puolelle. Lumi tai sohjo tulee poistaa väylän reunasta joko lähisiirtokohteeseen tai kuljettaa lumen vastaanottopaikalle 30 minuutin kuluessa aurauksesta. Lumen tai sohjon auraus ajoradalle on ehdottomasti kielletty. Mikäli muiden tahojen suorittamasta kadunaurauksesta tämän urakan väylille aurattu lumi tai muu materiaali estää laatuvaatimuksiin pääsyä, urakoitsija vastaa tarvittavista toimenpiteistä laatuvaatimusten saavuttamiseksi.

Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartu kiinni väylän pintaan. Sohjo voi olla satanutta märkää lunta, tai pehmennyttä tai sulanutta polannetta.

# SUORITUSAIKA

Lumen ja sohjon poistotyön tulee olla viimeistään käynnissä lähtökynnyksen ylittyessä kaikilla niillä

aurausreiteillä, joilla lähtökynnys ylittyy.

Työ tulee käynnistää ennakoiden säätietoihin ja -ennusteisiin perustuen. Lumi- ja sohjosyvyyden laatuvaatimusten tulee täyttyä kaikilla urakkaan kuuluvilla väylillä annetun toimenpideajan puitteissa. Toimenpideaika alkaa lähtökynnyksen ylittyessä. Lumen tai sohjon maksimisyvyys ei  
saa ylittyä (pois lukien poikkeuksellisen voimakas lumisade, kohta 1.1).

Sohjonpoisto tehdään hyvissä ajoin siten, että sohjo ei jäädy väylän pintaan epätasaiseksi.  
Lumen ja sohjon poistotyön reittisuunnittelussa huomioidaan liikennevaihtelut ja liikenteen suunnat (mm. aamu- ja iltapäiväliikenne) eri vuorokauden aikoina. Ensin aurataan vilkkaimmin liikennöidyt osuudet huomioiden vuorokauden ajat ja liikenteen suunnat.

Tilanteissa, jossa ajoradan yhdellä puolella on tähän urakkaan kuuluva väylä ja toisella puolella on urakkaan kuulumaton jalankulun ja pyöräliikenteen väylä, urakoitsija hoitaa väylien välissä olevan suojateiden, suojateiden keskisaarekkeiden ja liittymien lumen ja sohjon poiston. Tämä koskee myös tilanteita, joissa väylä erkanee poispäin ajoradasta.

Lumen ja sohjonpoiston viimeistelytöiden (auravallit, levennykset ym.) tulee olla valmiina viimeistään 4 h kuluessa väylien toimenpideajan päättymisestä.

Näkemäesteenä oleva lumi poistetaan ennakoivasti, eikä näkemävaatimuksen ylityksiä sallita. Muualla aurausvallien madalluksen toimenpideaika on 5 vrk.

# LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TODENTAMINEN

| Lumi- ja sohjokerroksen suurin sallittu syvyys ja lähtökynnys, klo 5:00-23:00 |  |  |  |  | Lumi- ja sohjokerroksen suurin sallittu syvyys ja lähtökynnys, klo 23:00-05:00 (yöaikaan) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toimenpideaika (h) | Lumi (cm) |  | Sohjo (cm) |  | Toimenpideaika (h) | Lumi (cm) |  | Sohjo (cm) |  |
|  | Lähtökynnys | Maksimi syvyys | Lähtökynnys | Maksimi syvyys |  | Lähtökynnys | Maksimi syvyys | Lähtökynnys | Maksimi syvyys |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |

Edellisen taulukon suurimpiin sallittuihin sohjosyvyyksiin sallitaan hetkellisiä ylityksiä vallitsevien olosuhteiden täyttäessä tämän asiakirjan kohdan 1.3 mukaisen poikkeuksellisen lämpöjakson määritelmän (1.1.–28.2.). Väylät tulee kuitenkin hoitaa laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon normaalin toimenpideajan kuluessa.

Urakka-alueella esiintyvät väylätyypit

- Katuosuudet

- Reunakivellä erotettu pyörätie

- Jkpp-väylä

- Baana

- Pyöräkatu

- Päällystämätön jkpp-väylä

Seuraavassa taulukossa esitetyt laatuvaatimukset ovat voimassa kaikilla urakan väylillä väylätyypistä riippumatta.

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimukset / tarkennus |
| --- | --- |
| Lähtökynnys, toimenpideaika, toimenpiteiden ajoittaminen urakkarajoilla |  |
| Maksimilumi- ja sohjosyvyydet eivät ylity (pl. poikkeuksellisen voimakas lumisade kappale 1.1 tai poikkeuksellinen lämpöjakso kappale 1.3). | Ei lisävaatimuksia. |
| Lumen- ja sohjonpoistotyön suorittamiseen varattu kalusto tulee mitoittaa niin, että väylät pystystään pitämään laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa myös jatkuvan lumisateen aikana. Lumen poistotyön toimenpideajat voivat ylittyä poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen aikana (kappale 1.1). | Ei lisävaatimuksia. Mitoitus tulee esittää kausittain avauskatselmuksen yhteydessä. |
| Kinostumat aurataan vaaditun toimenpideajan puitteissa. | Ei lisävaatimuksia. |
| Väylän kulkuleveys, lumi- ja auravallit, näkemäalueet ja esteettömyys: |  |
| Aurauksen jälkeen väylien pinnat ovat puhtaita sohjosta ja irtolumesta, eikä väylillä ole pyöräliikennettä haittaavaa lunta, sohjoa tai auravalleja. | Ei lisävaatimuksia. |
| Lumi tai sohjo on aurattu väylien koko leveydeltä, kuitenkin niin, ettei yliaurausta tapahdu. | Ei lisävaatimuksia. |
| Liikennettä haittaavia tai kulkuleveyttä kaventavia paakkuja tai auravalleja ei ole. | Ei lisävaatimuksia |
| Liittymäalueille eikä urakkarajoille ei jää moottoriajoneuvo-, jalankulku- tai pyöräliikennettä haittaavia auravalleja. | Ei lisävaatimuksia. |
| Alikulut tulee aina aurata läpi niin, ettei alikulkuihin tai niiden suuaukoille muodostu auravallia eikä niihin jätetä lumikasaa. Lumenauraus tulee tehdä sisältä ulospäin. Määräys koskee myös urakkarajoilla olevia alikulkuja. | Ei lisävaatimuksia. |
| Suojatien näkemäalueilla olevien vallien (alle 5 metriä suojatiestä) suurin sallittu korkeus on 50 cm mitattuna väylän pinnasta (kappale 12.2.). | Ei lisävaatimuksia. |
| Auravallien madaltamisen jälkeen väylien reunojen tulee erottua selvästi. | Ei lisävaatimuksia. |
| Lumen tai sohjon poistotyö viimeistellään niin, etteivät sulamisvedet lammikoidu väylille. | Ei lisävaatimuksia. |
| Väylät ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille käyttäjäryhmille. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työmenetelmät: |  |
| Työn suorittamisessa käytetään työmenetelmiä, jotka eivät vaurioita väylien päällystettä, varusteita, kalusteita tai lähiympäristön kasvillisuutta. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työn suorittamisessa käytetään työmenetelmiä, joista syntyy karhennettu aurausjälki. Aurausjälki ei saa aiheuttaa polkupyörälle ohjautuvuutta (terän hammastuksen tulee olla riittävän tiheä, < 20 mm). Tasaterän käyttö polannepinnalla on kielletty. | Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käytettävien terien hammastuksien tiheys. |
| Työmenetelmät tulee valita niin, ettei väylien pintaan jää liikennettä haittaavaa aaltoilua. | Ei lisävaatimuksia. |
| Esteettömyys: |  |
| Väylien lisäksi liittymien valo-ohjauksen painonapit ja pysäkkikatokset ovat esteettömästi käytettävissä. | Ei lisävaatimuksia. |
| Liikenteen valo-ohjauksen painonappien edustalla ei sallita polannepykäliä tai lumivalleja tai -kasoja. | Ei lisävaatimuksia. |
| Pyöräteihin liittyvät liikennemerkit, viitat ja opasteet on puhdistettu luettavuutta haittaavasta lumesta merkkikalvoa vaurioittamatta. | Ei lisävaatimuksia. |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

Kuva 2 Lumen auraus, laatuvaatimusten mukainen työjälki.

Kuva 2 Lumen auraus, laatuvaatimusten mukainen työjälki.

# 4.   PYSÄKKIALUEIDEN TALVIHOITO

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Pysäkkialue tarkoittaa aluetta, missä matkustajat odottavat ja liikkuvat. Se ei kata ajoradan osaa, mille linja-autot pysähtyvät, ellei tämä alue ole osa tähän urakkaan muutoinkin kuuluvaa väylää.

Urakoitsija toteuttaa urakka-alueella olevien linja-autoliikenteen pysäkkialueiden, katosten, kulkuyhteyksien sekä mahdollisten polkupyöräliityntäpysäköinti- ja pyöräparkkialueiden talvihoitotehtävät urakkaan kuuluvan viereisen väylän talvihoidon laatuvaatimusten ja tämän asiakirjan kohdassa 12.3 esitetyn mukaisesti:

  - Talvea valmistelevat työt

  - Lumen ja sohjon poisto

  - Liukkaudentorjunta

  - Polanteen poisto ja tasaus

  - Kevättä valmistelevat työt

  - Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto

  - Tulvatorjunta

Erikseen määriteltyjen linja-autoliikenteen pysäkkialueiden kulkuyhteyksien auraus

Linja-autopysäkkien ja -katosten auraus ja puhdistaminen lumesta aurauksen yhteydessä

Pysäkkeihin liittyvien varusteiden ja kalusteiden puhdistaminen lumesta ja jäästä (esim. istuinpinnat).

Urakkaan kuuluvien pysäkkikatoksien kokonaisvaltainen talvihoito (urakoitsija auraa jkpp-väylien osuudet pysäkkialueilla ja puhdistaa pysäkkikatokset lumikolalla ja huolehtii liukkaudentorjunnasta)

Pysäkkimerkkien sekä vuorotaulujen puhdistaminen lumesta ja jäästä.

Lumen pudottaminen katoksien katoilta.

# SUORITUSAIKA

Pysäkkien kulkuyhteyksien, liityntäpysäköinnin sekä katoksien edustojen talvihoitotehtävät suoritetaan viimeistään 4 h kuluessa pääpyörätien toimenpideajan päättymisestä. Jatkuvan ja pitkäkestoisen lumisateen aikana aukaistaan ensin vain reitti, jonka jälkeen tehdään viimeistelytoimenpiteet toimenpideajan puitteissa.

Muiden urakkaan kuuluvien pysäkkialueiden talvihoitotehtävät suoritetaan viimeistään 1 vrk:n kuluessa viereisen pyörätien talvihoitotehtävien suorittamisen jälkeen.

Pysäkkikatosten talvihoidon suoritusaikavaatimukset ovat voimassa kappaleen 12.3 periaatekuvan mukaisesti.

# LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TODENTAMINEN

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimukset tai tarkennukset |
| --- | --- |
| Talvihoitotyön taso |  |
| Pysäkkien, Pysäkkikatosten, katosalueiden sekä kulkuyhteyksien talvihoidon laatutaso vastaa pysäkkiin liittyvien urakan väylien laatutasoa. | Ei lisävaatimuksia. |
| Pysäkkikatosten katolla olevan lumen syvyys ei ylitä 50 cm. | Ei lisävaatimuksia. |
| Pysäkkialueilta poistetaan liukkaudentorjuntamateriaali samassa yhteydessä kuin pysäkkeihin liittyviltä pyöräteiltä. | Ei lisävaatimuksia. |
| Pysäkkialueilla reunakivilinjojen tulee aina erottua selkeästi. | Ei lisävaatimuksia. |
| Esteettömyys |  |
| Pysäkkialueilla ei ole käyttöä haittaavaa lumivalleja. | Ei lisävaatimuksia. |
| Pysäkkialueilla sallittu polanteen enimmäispaksuus on 5 cm. Polanteen pinta ei saa viettää ajoradan suuntaan. | Ei lisävaatimuksia. |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Katosten ja odotusalueiden sekä kulkuyhteyksien lukumäärä: kpl

# 5.   POLANTEEN POISTO JA PINNAN TASAUS

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Urakassa määritettyjen väylien lumi- tai jääpolanteen tasaus ja poistaminen.

Polanteen tasauksessa tai poistossa syntyneen karheen poistaminen väylän lumitilaan tai lähisiirtokohteeseen

Karheen poisto määritettyjen julkisten kiinteistöjen (esim. koulut ja päiväkodit) liittymistä.

Karheen poisto tonttiliittymistä omakoti- ja rivitaloalueilla (tonttiliittymän aukaisu)

Urakoitsijan aiheuttaman karheen poisto urakkaan kuulumattomilta linja-autoliikenteen pysäkkialueilta ja niiden edustoilta

Urakka-alueeseen kuuluvien liittymäalueiden karheen poisto, sisältäen myös pyöräteiden ja kadun välisten liittymien aukaisemisen

Urakka-alueen varrella ja vieressä olevien suojateiden, niiden liittymien ja keskisaarekkeiden karheen poisto

Polanne poistetaan koko väylän leveydeltä päällystettä ja mahdollisia reunakiviä sekä muita varusteita, kalusteita ja kasvillisuutta vaurioittamatta.

Kohdissa, joissa pyörätie kulkee ajoradassa kiinni ilman välikaistaa, voidaan polanteen poistossa tai tasauksessa syntyvä karhe siirtää väliaikaisesti pyörätien reunaan. Tällöin karhe tulee poistaa väylän reunasta joko välivarastoon, lähisiirtopaikkaan tai kuljettaa lumen vastaanottopaikalle. Karheen auraus ajoradalle on ehdottomasti kielletty.

Pinnan tulee olla tasainen ja pyöräilyä & jalankulkua häiritsevää epätasaisuutta ei sallita.  Urakoitsijan tulee ajoittaa toimenpiteet siten, että laatuvaatimukset täytetään. Polanteen pitäminen mahdollisimman ohuena on sekä urakoitsijan että loppukäyttäjän etu, sillä paksu polanne vaatii sulamisen alkaessa järeitä toimenpiteitä, jotta laatuvaatimukset täytetään.

Tappiterän käyttö on sallittu vain pyöräkaduilla.

# SUORITUSAIKA

Loppusyksyllä väylän pinta tulee pitää polanteesta mahdollisimman pitkään vapaana tai polanne mahdollisimman ohuena.

Työhön ryhdytään ennakoivasti niin, ettei väylän polannepinnan paksuus tai sen epätasaisuus koskaan ylitä suurimpia sallittuja arvoja.

Kohdissa, joissa pääpyörätie rajoittuu urakkaan kuulumattomien linja-autoliikenteen pysäkkialueisiin, tulee pysäkin eteen urakoitsijan toimesta muodostuva karhevalli poistaa viimeistään 4 tunnin  
kuluessa polanteen tasauksen suorittamisesta.

# LAATUVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN

| Toimenpideaika (h) | Suurin sallittu epätasaisuus (cm) | Suurin sallittu polanteen paksuus (cm) |
| --- | --- | --- |
| Tasaisuusvaatimukset |  |  |
| 4 | 2 |  |
| 8 | 0 (jaksottainen, kts. kuva 3 alla) |  |
| Tasaisuus- ja paksuusvaatimukset 15.10.–14.3. välisenä aikana |  |  |
| 24 |  | 5 cm (katuosuudet) 3 cm (muut väylätyypit) |
| Tasaisuus- ja paksuusvaatimukset 15.3.–30.4. välisenä aikana |  |  |
| 24 |  | 2 cm |

Polanteen tasaisuus mitataan 2 m oikolaudan avulla.

Laatuvaatimukset ovat voimassa kaikilla urakka-alueella olevilla väylätyypeillä. Tilaaja kiinnittää erityistä huomiota pistokokeissaan polanteen paksuuteen.

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimus tai tarkennus |
| --- | --- |
| Polanteen enimmäispaksuus |  |
| Polanteen paksuus ei ylitä em. taulukossa eriteltyjä enimmäispaksuuksia. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työmenetelmä ja työn jälki |  |
| Polanne on poistettu tai tasattu soveltuvalla menetelmällä toimenpideajan sisällä. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työssä käytetään työmenetelmää, joka ei vaurioita päällystettä tai väylän muita rakenteita, varusteita tai kalusteita. | Ei lisävaatimuksia. |
| Toimenpiteen jälkeen polanteen pinta on tasainen väylien koko leveydeltä eikä paksuus ylitä suurinta sallittua paksuutta. | Ei lisävaatimuksia. |
| Väylillä ei ole teräväreunaisia ja yli 1 cm suuruisia uria / epätasaisuuksia, jotka haittaavat pyöräilyä. | Ei lisävaatimuksia. |
| Polkupyöräliikenteelle haittaa aiheuttavaa jaksottaista epätasaisuutta ei sallita (kuva 3). Myöskään liittymäalueille syntyviä pyöräilyä haittaavia jäänystyröitä ei sallita. | Ei lisävaatimuksia. |
| Toimenpiteen jälkeen väylillä ei esiinny käyttöä haittaavaa liukkautta. Tarpeen vaatiessa on suoritettu liukkaudentorjunta. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työssä syntyvä karhe on poistettu väyliltä. | Ei lisävaatimuksia. |
| Polanteen poistotyössä syntynyt karhe poistetaan väylien liittymistä polanteen poiston työn yhteydessä. Polanteen poiston jälkeen liittymiin ei saa jäädä yli 2 cm:n pykälää. | Ei lisävaatimuksia. |
| Polanteen poistotyössä syntynyt karhe poistetaan tonttiliittymistä polanteen poiston työn yhteydessä. Polanteen poiston jälkeen liittymiin ei saa jäädä yli 10 cm:n pykälää. | Ei lisävaatimuksia. |
| Polannekarhe, joka on kasattu väliaikaisesti väylän reunaan, tulee poistaa 30 minuutin kuluessa aurauksesta (vaatimus koskee vain reunakivellä erotettua pyörätietä) | Ei lisävaatimuksia. |
| Esteettömyys |  |
| Työn jälkeen väylällä ei esiinny väylän käyttöä haittaavia tasoeroja. | Ei lisävaatimuksia. |
| Suojatien reunakiven kohdalla oleva polanteen reuna on luiskattu ja reunan korkeus ajoradan pinnasta on maksimissaan 2 cm | Ei lisävaatimuksia. |

Kuva 3. Liikennettä haittaavaa jaksottaista epätasaisuutta. Kuvan epätasaisuus on vain noin 0,5 cm.

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

Kuva 4 Polanteen poisto ja pinnan tasaus, laatuvaatimusten mukainen työjälki.

# 6.   LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Urakkaohjelman mukaisesti urakka-alueella lumenajon hoitaa urakoitsija.

Muu lumenajon tarve - esimerkiksi tarve urakka-alueen läheisiltä urakka-alueeseen kuulumattomilta alueilta - todetaan erikseen tilaajan ja urakoitsijan kesken. Tämä työ maksetaan tai hyvitetään toteutuneiden kuutioiden mukaan.

Alla olevat pykälät koskevat urakka-alueeseen kuuluvaa lumenajoa.

  - Pyöräteiden ja muiden urakkaan kuuluvien alueiden aurauksessa syntyvien lumivallien ja kasojen kuormaaminen ja kuljettaminen osoitetuille vastaanotto- tai välivarastointipaikoille.

  - Kaupungin hallinnoimien vastaanottopaikkojen täyttyessä (Pitkämäki ja Alskatintie), lumi ajetaan Myrgrundiin.

  - Mahdolliset lumen vastaanottomaksut (vain ajettaessa Myrgrundin lumenvastaanottopaikalle).

# SUORITUSAIKA

Urakoitsijan ryhtyy työhön, kun:

lumitilat ovat täyttyneet ja lumen lähisiirto ei enää onnistu.

lumivallit kaventavat liiaksi ajotilaa.

lumivallit estävät tarvittavien näkemäalueiden ylläpitämisen.

lumivallien sulamisvedet aiheuttavat liukkautta väylälle.

Urakoitsija on vastuussa urakka-alueen lumenajosta. Työ on ajoitettava pääasiassa huipputuntien ulkopuolelle, siten että liikenteelle ja liikkumiselle aiheutuvat haitat minimoidaan. Laatuvaatimukset koskevat kaikkia väylätyyppejä.

# LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TODENTAMINEN

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimus tai tarkennus |
| --- | --- |
| Työmenetelmä ja työn jälki |  |
| Työn jälkeen lumesta puhdistetuilla alueilla ei esiinny lumivalleja tai paakkuja. | Ei lisävaatimuksia. |
| Lumi kuormataan menetelmällä, joka ei vaurioita kasvillisuutta tai nurmikkoa. | Työn aikana vaurioituneista kasvillisuudesta ja nurmikosta on raportoitava tilaajaa. |
| Nurmialueille jätetään noin 10 cm lumikerros suojaamaan nurmikkoa pakkaselta. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työ ei vaurioita väylien rakenteita, varusteita tai laitteita. | Työn aikana vaurioituneista kohteista on raportoitava tilaajaa. |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Poiskuljetettavan lumen määrä: m3

# 7.   LIUKKAUDENTORJUNTA

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Urakassa määriteltyjen väylien liukkaudentorjunta

Urakassa eriteltyjen, jalankulku- ja pyöräliikenteen käyttämien katu- ja yksityistieosuuksien liukkaudentorjuntatehtävät.

Säätilan seuranta ja tarvittavien liukkaudentorjuntatoimenpiteiden ennakointi.

Liukkaudentorjunnan tarpeen tarkistaminen aina lumen tai sohjon poiston yhteydessä.

Liukkaudentorjunta tulee toteuttaa aina niin, että urakkaan kuuluvilla väylillä liikkuminen niin jalan kuin pyörälläkin on turvallista. Liukkaudentorjuntamenetelmät ja –materiaalit tulee sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin.

Väylän pinnan ollessa polanteella liukkautta torjutaan tarvittaessa sepelillä, kalliomurskeella, hiekoitushiekalla tai näiden yhdistelmillä. Tilaaja tarjoaa liukkaudentorjunnassa käytettävät materiaalit. Urakoitsija hankkii siihen tarvittavat välineet. Urakoitsijan käyttämä liukkaudentorjuntamateriaali ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa liikenteelle eikä vahingoittaa ajoneuvoja (ml. polkupyörän renkaat), liikenneväylän rakenteita, varusteita tai kalusteita.

Liukkautta voidaan torjua myös karhentamalla väylän pinta, mikäli menetelmällä saavutetaan riittävä pito.

# SUORITUSAIKA

Liukkaudentorjunta tulee suorittaa ennakoivasti. Työhön on ryhdyttävä viimeistään, kun

väylän pinnan kitka ei ole riittävä turvalliseen liikkumiseen.

# LAATUVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN

| Olosuhde- ja toimenpidekuvaus |  |  |  |  | Toimenpideaika (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alku- ja lopputalvi | Vakiintunut talvikeli, väylän pinta polanteella |  |  |  |  |
| Liukas, musta jää, kuura tai jäätyneet sulamisvedet | Liukas, kuura | Liukas, sileä jää- tai lumipolanne | Pitävä jää- tai lumipolanne (pakkaskeli) | Märkä jää (erittäin liukas) |  |
| Toimenpide suoritetaan koko väylän alalta. Suositeltu materiaali: laimea liuos tai hiekka | Toimenpide suoritetaan koko väylän alalta. Suositeltu materiaali: Hiekka | Toimenpide suoritetaan koko väylän alalta. Suositeltu materiaali: Jääpolanne: hiekka tai murske Lumipolanne: hiekka, sepeli tai murske | Toimenpide suoritetaan vain tarpeellisissa kohdin. Suositeltu materiaali: Hiekka, sepeli tai murske | Toimenpide suoritetaan koko väylän alalta. Suositeltu materiaali: Sepeli tai murske | 3 |

Toimenpideaika alkaa liukkauden torjuntatarpeen syntyessä ja päättyy liukkaudentorjunta- toimenpiteiden päättyessä. Laatuvaatimukset koskevat kaikkia väylätyyppejä.

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimus tai tarkennus |
| --- | --- |
| Työmenetelmät ja työjälki |  |
| Liukkaus on torjuttu tilanteeseen soveltuvalla menetelmällä toimenpideajan sisällä. | Ei lisävaatimuksia. |
| Väylillä ei esiinny väylien käyttöä haittaavaa liukkautta toimenpiteen suorittamisen jälkeen. | Ei lisävaatimuksia. |
| Liukkaudentorjunta on suoritettu myös liikenteen valo-ohjauksen painonappien edustoilta. | Ei lisävaatimuksia. |
| Liukkaudentorjuntamateriaali on levitetty väylien koko leveydeltä tasaisesti. | Ei lisävaatimuksia. |
| Käytettäessä liukkaudentorjuntamateriaalina kalliomursketta, sepeliä tai hiekkaa, sopiva levitysmäärä on vähintään 3 dl/m2. | Ei lisävaatimuksia. |
| Käytetyt liukkaudentorjuntamateriaalit |  |
| Käytetyt materiaalit eivät saa aiheuttaa varaa tai haittaa väylien käyttäjille, rakenteille eikä laitteille. | Jos urakoitsija käyttää omaa materiaalia, tulee se hyväksyttää tilaajalla |
| Liukkaudentorjunnassa käytetyn kiviaineksen muotoarvon (SFS-EN 933-4) tulee olla pienempi kuin 25. | Jos urakoitsija käyttää omaa materiaalia, tulee se hyväksyttää tilaajalla |
| Käytetyn kalliomurskeen raekoko on 0–6 mm (ks. rakeisuuskäyräliite). | Jos urakoitsija käyttää omaa materiaalia, tulee se hyväksyttää tilaajalla |
| Käytetyn hiekoitushiekan raekoko on 0–6 mm (ks. rakeisuuskäyräliite). | Jos urakoitsija käyttää omaa materiaalia, tulee se hyväksyttää tilaajalla |
| Poikkeuksellisen haastavat olosuhteet |  |
| Olosuhteiden täyttäessä asiakirjan kohdan 1.2 mukaiset poikkeuksellisen haastavien olosuhteiden määritelmän, on urakka-asiakirjoissa määritelty varalla oleva lisäkalusto suorittamassa liukkauden torjuntaa. | Ei lisävaatimuksia. |

Kuva 5. 	Hiekoitusmäärät neliölle. Ylhäällä hiekoitus on tehty hiekalla 0–6 mm ja alhaalla hiekan (0–6 mm) sekä katkaistun kalliomurskeen (3-6 mm) yhdistelmällä. Vasemmalla puolella hiekoitusmääränä on 2 dl/m2, keskellä 3 dl/m2 ja oikealla 4 dl/m2. Keskimmäiset (3 dl/m2) kuvat ovat laatuvaatimuksen mukainen vähimmäishiekoitusmäärä.

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

Kuva 6. Liukkaudentorjunta, laatuvaatimusten mukainen työjälki.

# 8.   KEVÄTTÄ VALMISTELEVAT TEHTÄVÄT

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Urakassa määritettyjen väylien lumi- tai jääpolanteen madaltaminen (paksuus toimenpiteen jälkeen enimmillään 2 cm)

Väylien reunojen lumivallien madaltaminen 20 cm korkeuteen vähintään 1,0 m leveydeltä väylän päällysteen reunasta ulospäin mitattuna.

Väylien kuivattamistoimenpiteet sulamisvesien poistamiseksi (mm. penkkojen leventäminen ja avaamalla aukkoja penkkoihin).

Lumi- ja jääpolanteen madaltaminen suoritetaan tehtäväkortin 5 (Polanteen poisto ja pinnan tasaus) mukaisesti.

Väylien reunojen lumivallien madaltaminen tulee suorittaa tehtävään soveltuvalla työkoneella ja lisälaitteilla.

Sulamisvesille tulee aukaista reitti ja ohjata vedet ensisijaisesti hulevesikaivoihin. Kohdissa, joissa väylän kuivatusta varten ei ole hulevesijärjestelmiä, tulee sulamisvesien pääsy väylälle estää avaamalla lumivalleihin ja jäätyneeseen reunapalteeseen ja -polanteeseen riittävä määrä aukkoja lammikoituville kohdille (tarvittaessa myös kaiteiden kohdille).

# SUORITUSAIKA

Kevättä valmistelevat työt on tehtävä 1.3.–14.3. välisenä aikana.

# LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TODENTAMINEN

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimus tai tarkennus |
| --- | --- |
| Väylän toimivuus |  |
| Polanne on madallettu oikea-aikeisesti niin, ettei väylien polanteen pehmeneminen ilman lämmetessä aiheuta merkittävää haittaa liikenteelle | Ei lisävaatimuksia |
| Väylien reunojen lumivallien sulamisvedet eivät pääse valumaan väylille. | Ei lisävaatimuksia |
| Työmenetelmä ja työn jälki |  |
| Polanteen madaltaminen on suoritettu tehtäväkortin 5. (polanteen poisto ja pinnan tasaus) laatuvaatimusten mukaisesti. | Ei lisävaatimuksia |
| Polanteen madaltamisen jälkeen polanteen paksuus saa olla maksimissaan 2 cm. | Ei lisävaatimuksia |
| Vallien madaltaminen suoritetaan tehtävään hyvin soveltuvalla kalustolla väylien varusteita ja rakenteita vaurioittamatta. | Ei lisävaatimuksia |
| Väylien reunojen tulee työn jälkeen erottua selkeästi. | Ei lisävaatimuksia |
| Työn yhteydessä väylille kulkeutuneet lumipaakut ym. on poistettava 15 minuutin kuluessa. | Ei lisävaatimuksia |
| Työ suoritetaan liikennettä vaarantamatta ja tarpeetonta haittaa aiheuttamatta. Tarvittaessa on järjestettävä liikenteen ohjaus. | Ei lisävaatimuksia |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

# 9.   LIUKKAUDENTORJUNTAMATERIAALIN POISTO

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Urakassa määritettyjen väylien ja linja-autoliikenteen pysäkkialueiden sekä näiden viherkaistojen (1,5 metrin etäisyydelle väylän reunasta) puhdistaminen liukkaudentorjunnassa käytetystä kiviaineksesta.

Puhdistettavan pinnan kostuttaminen ennen liukkaudentorjuntamateriaalin poistotyötä.

Urakassa määritettyjen väyläosuuksien pinnan peseminen välittömästi harjauksen jälkeen pölyävän hienoaineksen poistamiseksi.

Kerätyn liukkaudentorjuntamateriaalin kuormaus työn yhteydessä ja välitön pois kuljetus ennakolta määriteltyihin välivarastoihin.

Työn toteutusvaiheessa kiviaineksen pölyäminen on estettävä riittävällä kastelulla. Lehtipuhaltimien käyttö on kielletty. Hiekka pitää poistaa, eikä sitä saa lakaista kadun tai kiinteistön puolelle.

Liukkaudentorjuntamateriaalin harjaaminen viheralueille, ojiin tai sadevesikaivoihin on kielletty. Työ toteutetaan niin, että liukkauden torjuntamateriaalin varastokasoja ei synny tai ne poistetaan välittömästi kyseisen väylän kohdan liukkauden torjuntamateriaalin poistotyön yhteydessä.

# SUORITUSAIKA

Työ käynnistetään keväällä heti, kun polanne on pääosin sulanut ja olosuhteet sen sallivat. Työn tulee

valmistua kahden viikon kuluessa sen aloittamisesta.

Liikenneviherkaistojen osalta poistotyö sekä väylien viimeistelytyöt käynnistetään, kun maaperä on kuivunut ja se kantaa työkoneen. Työhön kuuluu ainoastaan aurausvallien alue.

Liukkaudentorjuntamateriaalin poistotyön aloitusajankohdat tulee ilmoittaa tilaajalle ennen työn aloittamista.

# LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TODENTAMINEN

Laatuvaatimukset koskevat kaikkia väylätyyppejä.

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimus tai tarkennus |
| --- | --- |
| Työmenetelmät ja työjälki |  |
| Työstä ei aiheudu pölyämistä. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työn jälkeen väylät ovat liukkaudentorjuntamateriaalista puhtaita ja eikä väylien pinnalla ole pölyävää hienoainesta. | Ei lisävaatimuksia. |
| Työssä mahdollisesti syntyviä liukkaudentorjuntamateriaalin välivarastointikasoja (erikseen tilaajan määrittelemiä lukuun ottamatta) ei sallita. Liukkaudentorjuntamateriaali tulee kerätä pois välittömästi työn suorittamisen yhteydessä. | Ei lisävaatimuksia. |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

Kuva 7 Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, laatuvaatimusten mukainen työjälki.

# 10. TULVANTORJUNTA

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Kuivatusjärjestelmien toimivuuden varmistaminen jatkuvasti koko urakan ajan ja tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen ennakoivasti.

Tukkeutuneiden kuivatusrakenteiden aukaisu.

Sohjo-ojien tekeminen

Sohjo-ojat tehdään siirtämällä lumivallia ulommas siten, että väylän päällysteen reunaan muodostuu vähintään 0,2 m leveä, väylän kaltevuutta jyrkempi ja pois päin viettävä luiska. Sulamisvesien on päästävä virtaamaan väylältä esteettömästi sohjo-ojaan, joten samalla poistetaan väylän reunapolanne.

# SUORITUSAIKA

Kuivatusjärjestelmien toimivuus varmistetaan jatkuvasti muun talvihoitotyön suorittamisen

yhteydessä. Veden lätäköitymistä aiheuttavan tukkeuman aukaisun toimenpideaika on 3 tuntia.

Urakoitsijan vastuulla on varmistaa kuivatusjärjestelmien toimivuus, jotta pyörätiet pysyvät kuivina lumien sulamisen ajan.

Työn ajoitus: Sohjo-ojat tehdään ennakoivasti niin, ettei lumi sula väylille ja lätäköidy.

# LAATUVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN

Laatuvaatimukset koskevat kaikkia väylätyyppejä.

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimus tai tarkennus |
| --- | --- |
| Kuivatusjärjestelmän toimivuus |  |
| Kuivatusjärjestelmän toimivuuden seuranta ja varmistaminen on jatkuvaa ja ennakoivaa. | Ei lisävaatimuksia |
| Urakka-alueen kuivatusjärjestelmät toimivat eikä veden lätäköitymistä esiinny. | Kuivatuksen kannalta rakenteellisista ongelmakohdista on raportoitava tilaajaa |
| Työmenetelmä ja työn jälki |  |
| Tukkeutuneen rummun tai kaivon kannen aukaisussa käytettävät työmenetelmät eivät vahingoita itse kuivatusrakenteita. | Ei lisävaatimuksia |
| Veden virtausta estävä lumi, jää tai muu este on poistettu kaivojen koko kannen alalta. | Ei lisävaatimuksia |
| Työn jälkeen kuivatusrakenne toimii eikä veden lätäköitymistä esiinny väylillä. | Kuivatuksen kannalta rakenteellisista ongelmakohdista on raportoitava tilaajaa |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

# 11. VÄYLÄ- JA KELITARKASTUKSET

# TYÖSELITYS

Työhön sisältyy:

Kelitarkastus

  - Urakka-alueen kelin seuraaminen järjestelmien kautta (ennusteet, kelikeskuspalvelut)

  - Urakka-alueen kelin seuraaminen urakkaan kuuluvalla väyläverkostolla (maastoseuranta)

Väylätarkastus

  - Urakassa määritettyjen väylien talvihoidon laatutason ja toimenpidetarpeen tarkastaminen.

Kelitarkastus on jatkuvaa toimintaa ja keskeinen osa urakan toimenpiteiden sekä laadunhallintaa. Urakoitsija suorittaa kelitarkastukset järjestelmien (kuten sääennusteet ja kelikeskuspalvelut) avulla sekä maastossa sää- ja keliolosuhteita tarkkailemalla. Maastossa kelitarkkailua suorittavat kaikki urakkaan osallistuvat henkilöt. Urakoitsijan tulee varmistaa, että kelitarkastuksen havainnot ja niiden perusteella tehdyt hoitotyön ohjaustoimenpiteet raportoidaan reaaliajassa kaikille urakassa työskenteleville henkilöille (ml. aliurakoitsijat).

Väylätarkastusten suorittaminen on jatkuvaa toimintaa. Väylätarkastuksen tarkoituksena on varmistaa talvihoitotyön laatuvaatimukset täyttävä ja yhdenmukainen lopputulos kaikilla urakkaan kuuluvilla väylillä. Väylätarkastuksen yhteydessä urakoitsija havainnoi myös väylien varusteiden ja laitteiden kuntoa ja toimivuutta sekä kolmansien osapuolten suorittamia toimenpiteitä. Väylätarkastuksen sisällön määrittelee tilaaja ja se sovitetaan vuodenajan ja vallitsevien sääolosuhteiden mukaan. Työn yhteydessä urakoitsija tekee tarvittavan määrä mittauksia talvihoitotyön laadun todentamiseksi (lumi- ja sohjosyvyys, väylän pinnan tasaisuus jne.). Työn suorittaa urakan vastuullinen työnjohto.

Yksittäisen tarkastuksen pituus riippuu keliolosuhteista. Tarkastuksia suoritetaan kuitenkin vähintään 2 kertaa viikossa niin, että yksittäisen tarkastuskierroksen pituus on vähintään 10 väylä-km ja kaikki

urakkaan kuuluvat väylät on tarkastettu yhden kuukauden jaksovälillä.

Väylätarkastuksista osa tulee suorittaa polkupyörällä liikkuen. Polkupyörällä suoritettavia tarkastuksia tehdään vähintään neljä kertaa talven aikana jokaisella urakkaan kuuluvalla aurausreitillä. Yhdeksi kerraksi lasketaan vähintään viiden väyläkilometrin pituinen lenkki yhden päivän aikana. Kaikki pyöräilykerrat pitää todentaa esimerkiksi Strava-jäljen kautta.

Tarkastuksien suorittaminen (ml. suoritustapa) ja tarkastusreitti raportoidaan tilaajalle viimeistään 1 vuorokauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta. Tehdyt havainnot dokumentoidaan tekstein ja valokuvin aikaan ja paikkaan sidottuna.

# SUORITUSAIKA

Urakoitsija suorittaa kelitarkastuksia jatkuvasti talvikauden aikana.

Urakoitsija suorittaa väylätarkastuksia keliolosuhteet huomioiden tarvittaessa päivittäin (ajalla 15.10.–30.4.). Em. lisäksi liukkauden torjuntamateriaalin poistotyön laatu tarkastetaan kaikilta urakan väyliltä työn valmistuttua.

# LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TODENTAMINEN

Laatuvaatimukset koskevat kaikkia väylätyyppejä.

| Laatuvaatimus | Laadun toteutumisen todentamisen lisävaatimus tai tarkennus |
| --- | --- |
| Väylä- ja kelitarkastusten suorittaminen |  |
| Väylätarkastuksia suoritetaan vaatimusten mukaisesti. | Ei lisävaatimuksia |
| Kelitarkastuksia suoritetaan vaatimusten mukaisesti. | Ei lisävaatimuksia |
| Kelitarkastukset suoritetaan sekä hyödyntämällä erilaisia järjestelmiä, että urakka-alueen väyläverkolla havainnoimalla. | Ei lisävaatimuksia |
| Kelitarkastuksia suorittavat kaikki urakan tehtäviin osallistuvat henkilöt. | Ei lisävaatimuksia |
| Väylä- ja kelitarkastusten raportointi |  |
| Kaikki tehdyt väylä- ja kelitarkastukset on dokumentoitu reaaliajassa urakoitsijan ajantasaiseen raportointijärjestelmään (reitti, ajankohta ja suorittaja). Järjestelmään tallentuu tieto myös väylätarkastuksen kulkuvälineestä (esim. polkupyörä). | Ei lisävaatimuksia |
| Väylätarkastuksissa havaitut puutteet on dokumentoitu valokuvin ja raportoitu korjausehdotuksineen tilaajalle 1 vrk:n kuluessa puutteen havaitsemisesta. | Ei lisävaatimuksia |
| Kaikki tehdyt kelitarkastukset sekä niiden perusteella tehdyt päätökset työn suorittamisessa dokumentoidaan työmaapäiväkirjaan. | Ei lisävaatimuksia |

# MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Väyläpituus: km

Aika: vuosi

# 12. URAKKARAJOJEN DETALJIKUVAT

## 12.1. 	Urakkarajat risteävien väylien kohdalla

Vaasan pääpyöräteiden talvihoitourakka 2024-2029

Vaasan pääpyöräteiden talvihoitourakka 2024-2029

Kuva 9 Urakkaraja risteävien katujen tai yleisten teiden kohdalla. Urakoitsijalle kuuluu risteysalueiden aurausvallien poisto.

Kuva 9 Urakkaraja risteävien katujen tai yleisten teiden kohdalla. Urakoitsijalle kuuluu risteysalueiden aurausvallien poisto.

Kuva 10 Urakkaraja urakka-alueen varrella ja vieressä olevien suojateiden, niiden liittymien ja keskisaarekkeiden risteävien suojateiden saarekkeiden kohdalla. Urakoitsijalle kuuluu risteysalueiden aurausvallien poisto.

Urakoitsijalle kuuluu risteysalueiden aurausvallien poisto.

Urakoitsijalle kuuluu risteysalueiden aurausvallien poisto.

Vaasan pääpyöräteiden talvihoitourakka 2024-2029

Vaasan pääpyöräteiden talvihoitourakka 2024-2029

Kuva 11 Urakkaraja urakka-alueen varrella ja vieressä olevien suojateiden, niiden liittymien ja keskisaarekkeiden risteävien suojateiden saarekkeiden kohdalla. Urakoitsijalle kuuluu risteysalueiden aurausvallien poisto.

Alikulku

Alikulku

Kuva 12 Urakkaraja urakka-alueen varrella ja vieressä olevien kohdalla. Urakoitsijalle kuuluu risteysalueiden aurausvallien poisto.

## 12.2. 	Lumivallien madaltaminen

Urakkaan kuuluu pääpyörätien reuna-alueen lumivallien madaltaminen 1,5 m etäisyydelle (poikittaissuunnassa) pääpyörätien päällysteen reunasta.

Kuva 13 Lumivallien suurimmat sallitut korkeudet liittymäalueella.

Kuva 13 Lumivallien suurimmat sallitut korkeudet liittymäalueella.

## 12.3. 	Pysäkkikatosalueiden talvihoito

Koskee sopimuksen karttaliitteissä eriteltyjä linja-autoliikenteen pysäkkejä katoksella tai ilman.

Kuva 14 Urakaan kuuluva pysäkkikatosalue sekä kulkuyhteys pysäkille.

## 12.4. 	Liikennemerkkien puhdistaminen lumesta ja jäästä

Urakkaan kuuluu pyörätiejärjestelyyn liittyvät ja pyörätien suuntaisten liikennemerkkien sekä muiden pyörätiehen liittyvien opasteiden ja viittojen puhdistaminen lumesta ja jäästä. Em. lisäksi urakkaan kuuluu urakassa määritettyjen linja-autopysäkkien pysäkkimerkkien sekä vuorotaulujen puhdistaminen.

Kuva 15 Urakkaan kuuluvat liikennemerkit.

Kuva 15 Urakkaan kuuluvat liikennemerkit.